ETI.-Nr.:	811 049

Erstelldatum:	19.11.92
Datum letzter Änderung:	21.06.99
Änderung:	Pos. 11 geändert
	Pos. 24 geändert

Benennung:	Auflaufeinr. RHR 88,9 x 5,6 
Typ 161 R/Ausf. R/Q

| Pos. | Benennung |  | Ersatzteil-Nummer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zugkugelkupplung (Best. nach Typ; ohne Befestigungsmaterial) |  |  |  |
| 2 | Stoßdämpfer mit Distanzbuchse |  | 370 556 |  |
| 3 | Skt.- Mutter M12 DIN 980-V-10 A3C |  | 700 645 |  |
| 4 | Faltenbalg |  | 366 356 |  |
| 5 | Profilring |  | 371 372 |  |
| 6 | Skt.- Mutter M12 DIN 985-10 A3C |  | 702 750 |  |
| 7 | Distanzbuchse |  | 370 559 |  |
| 8 | Skt.- Schraube M12x70 DIN 931 |  | 700 061 |  |
| 9 | Guß- Lagerkartusche |  | 583 046 |  |
| 10 | Zugrohr geschweißt. |  | 380 440 |  |
| 11 | Scheibe A10,5 DIN 6798 A3C |  | 704 095 |  |
| 12 | Skt.- Schraube M10x16 DIN 931 verz |  | 701 334 |  |
| 13 | Skt.- Mutter AM12 DIN 985-10 A3C |  | 702 750 |  |
| 14 | Schmiernippel AM8x1 Keg. |  | 368 461 |  |
| 15 | Umlenkhebel UNI kpl. mit Gelenkkopf und Schmiernippel mont. iH = 90:27 iH = 90:30 iH = 90::33,5 Umlenkhebel kpl. mit Gelenkkopf und Schmiernippel mont. iH = 90:27 iH = 90:30 iH = 90:33,5 |  | 380 487 380 489 380 490 384 655 385 651 387 984 |  |
| 16 | Schmiernippel AM6 Keg. |  | 700 203 |  |
| 18 | Lagerschraube |  | 581 145 |  |
| 19 | Handbremshebel kpl mit Abreißseil |  | 220 096 |  |
| 20 | Abreißseil mit Haken |  | 368 605 |  |
| 21 | Skt.-Schraube M12x110 DIN 931 verz. |  |  | 700 313 |
| 22 | Scheibe (19,2x34x2) |  | 370 693 |  |
| 24 * | Scheibe A8,4 DIN 6798 A3C |  | 703 466 |  |
| 25 * | Buchse |  | 583 043 |  |
| 26 * | Lagerschraube |  | 583 042 |  |
| 27 | Montagegruppe Feststellknebel, bestehend aus: |  | 384 267 |  |
|  | Lagerschraube | 202 578 00 04 |  |  |
|  | Feststellknebel | 248 835 00 02 |  |  |
|  | Sicherungskette | 202 092 00 04 |  |  |
|  | Federstecker |  | 701 970 |  |
| 28 | Bowdenzug |  | 217 738 |  |

* nicht bei drehbarer Ausführung

AE = Auflaufeinrichtung 
HB = Handbremshebel

Bitte bei Bestellung ETI-Nr. angeben
Deichselrohr mit Anschlußbohrungen kundenspezifisch (Bestellung siehe Zn.-Nr. AE)

Best.-Nr. (Zn....)
811 049

Maß X eingeprägt