Cikkszám: Si121H

Visszajelző

C2 modul LED visszajelzéssel

Az Si121H a legújabb rendszerű visszajelző. Hátul a csomagtérben, a dugalj bekötésével együtt szerelhető. Az utánfutó irányjelzőjének a működését hanggal jelzi vissza, ezért az elhelyezése úgy történjen, hogy a hangja akadálymentesen eljusson az utastérbe. 3-5 ajtós gk.-nál a kárpiton lévő szellőzőrács mögé, vagy a kárpiton készített kis furat mögé kell helyezni.                                                                                  4 ajtós esetén a kalaptartó kárpitja alá a csomagtér felől bedugva helyezhető el.

A bekötő kábelt az előzőek figyelembevételével kell kialakítani.

Az utánfutó LED-es indexlámpáját is visszajelzi.

76/756/EGK rendelet (részlet) /Magyarországon hatályba léptette a 12/2000(V.24.)KHVM rendelet./Visszajelző berendezés alkalmazása kötelező minden olyan irányjelzőnél, amelyet a járművezető közvetlenül nem láthat. Ez lehet optikai, akusztikai vagy mindkettő.

Bekötés: A fehér vezeték a test, a narancs eret a bal, a szürkét a gk. jobb irányjelző lámpához kell kellően megtoldva csatlakoztatni. A sárga vezetéket a dugalj „1” érintkezőjéhez vezető kábelhez, míg a zöldet a „4” érintkezőhöz vezető kábelhez kell sorba kötni.